Abzweigkasten 86

.... Stück

Abzweigkasten 86 aus Stahlbetonfertigteilen, Unterbau LM 1 nach DIN-Fachbericht 101,

Beton C 35/45 nach EN 206-1, liefern und einbauen,

Fugen mit Zementmörtel nach DIN 1045-2 Abschn. 5.3.8 herstellen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

lichte Länge	   1125 mm

lichte Breite	     800 mm

lichte Tiefe	     420 mm

Abzweigkasten 86 bestehend aus:

- Bodenplatte zweiteilig

Gewicht 360 kg

1 Stück

- Kastenrahmen  h = 420 mm

Gewicht 415 kg

1 Stück

- Deckelrahmen Kl. B125 nach EN 124

Gewicht 42 kg

1 Stück

- Deckel Kl. B125 nach EN 124 mit Entlüftung

Gewicht 126 kg

1 Stück

- Deckel Kl. B125 nach EN 124 ohne Entlüftung

Gewicht 118 kg

1 Stück

- Stellschraubensatz für Deckelrahmen

Gewicht 0,4 kg

1 Stück

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Kastenrahmen  h = 280 mm

Gewicht 267 kg

- Zwischenrahmen  h = 75 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 80 kg

- Zwischenrahmen  h = 150 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 160 kg

- Deckel Kl. B125 nach EN 124 ohne Entlüftung, auspflasterbar

Gewicht 171 kg

- Deckel Kl. B125 nach EN 124 mit Entlüftung, auspflasterbar

Gewicht 179 kg

- Deckelrahmen Kl. D400 nach EN 124

Gewicht 53 kg

- Deckel Kl. D400 nach EN 124 mit Entlüftung

Gewicht 201 kg

- Deckel Kl. D400 nach EN 124 ohne Entüftung

Gewicht 193 kg

- Kabelkanaleinführungsplatten aus Kunststoff Typ I, teilbar

für Stirnwände 6 x DN 100, (Satz = 2 Stück)

Gewicht 3,9 kg

- Kabelkanaleinführungsplatten aus Kunststoff Typ Ia, teilbar

für Längswände 3 x DN 100, (Satz = 2 Stück)

Gewicht 2,4 kg

- Schmutzschale PVC

Gewicht 1,5 kg

- Aushebestange für Schmutzschale

Gewicht 0,2 kg