Kabelaufbauschacht Gr. Va

.... Stück

Kabelaufbauschacht Gr. Va aus Stahlbetonfertigteilen, LM1 nach DIN Fachbericht 101,

Bemessung für SW/2 nach RiLi 804, gem. EBA-Typzulassung Nr. 21.52 lbzb (017/06),

Beton C 35/45 nach EN 206-1, liefern und einbauen, Fugen mit Zementmörtel

nach DIN 1045-2 Abschn. 5.3.8 herstellen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

lichte Länge	   1450 mm

lichte Breite	     800 mm

lichte Tiefe	     800 mm

Kabelaufbauschacht Gr. Va bestehend aus:

- Bodenplatte mit Sickerloch

Gewicht 660 kg

1 Stück

- Einführungsrahmen mit vier Sollbruchstellen  h = 400 mm

Gewicht 402 kg

1 Stück

- Zwischenrahmen, h = 400 mm

Gewicht 490 kg

1 Stück

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Zwischenrahmen  h = 200 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 245 kg

- Zwischenrahmen  h = 400 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 490 kg

- Deckelrahmen Kl. B125/D400 aus Stahl

Gewicht 104 kg

- Deckenplatte mit Einstiegsöffnung 140/70 cm

Gewicht 330 kg

- Deckenplatte mit Einstiegsöffnung 140/70 cm, mit einbetonierter Kabelschachtabdeckung

Kl. A15

Gewicht 692 kg

- Deckenplatte mit Einstiegsöffnung 140/70 cm, mit einbetonierter Kabelschachtabdeckung

Kl. B125

Gewicht 692 kg

- Deckenplatte mit Einstiegsöffnung 140/70 cm, mit einbetonierter Kabelschachtabdeckung

Kl. D400

Gewicht 905 kg

- Steigeisen mit Befestigungsmaterial nach DIN 1212 für bauseitigen Einbau

Gewicht 2,5 kg

- Kabeleinführungselement 62/25/9 cm aus Stahlbeton mit ....... Muffen DN ........

Gewicht 27 kg

- Kabeleinführungselement 62/50/9 cm aus Stahlbeton mit ....... Muffen DN ........

Gewicht 56 kg

- Kabeleinführungselement 91/25/9 cm aus Stahlbeton mit ....... Muffen DN ........

Gewicht 40 kg

- Kabeleinführungselement 91/50/9 cm aus Stahlbeton mit ....... Muffen DN ........

Gewicht 108 kg

- Schmutzschale PVC

Gewicht 1,5 kg

- Aushebestange für Schmutzschale

Gewicht 0,2 kg