Kabelaufbauschacht Gr. X

.... Stück

Kabelaufbauschacht Gr. X aus Stahlbetonfertigteilen, LM1 nach DIN-Fachbericht,

Bemessung für SW/2 nach RiLi 804, gem. EBA-Typzulassung Nr. 21.52 lbzb (017/06),

Beton C 35/45 nach EN 206-1, liefern und einbauen, Fugen mit Zementmörtel

nach DIN 1045-2 Abschn. 5.3.8 herstellen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

lichte Länge	   2500 mm

lichte Breite	   2000 mm

lichte Tiefe	     900 mm

Kabelaufbauschacht Gr. X bestehend aus:

- Bodenplatte mit Sickerloch

Gewicht 2.332 kg

1 Stück

- Einführungsrahmen mit vier Sollbruchstellen  h = 450 mm

Gewicht 1.370 kg

2 Stück

- Deckenplatte mit Einstiegsöffnung 140/70 cm

Gewicht 2.808 kg

1 Stück

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Zwischenrahmen  h = 225 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 795 kg

- Zwischenrahmen  h = 450 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 1.583 kg

- Zwischenrahmen  h = 700 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 2.000 kg

- Deckenplatte mit Einstiegsöffnung 140/70 cm, mit einbetonierter Kabelschachtabdeckung

Kl. A15

Gewicht 3.087 kg

- Deckenplatte mit Einstiegsöffnung 140/70 cm, mit einbetonierter Kabelschachtabdeckung

Kl. B125

Gewicht 3.087 kg

- Deckenplatte mit Einstiegsöffnung 140/70 cm, mit einbetonierter Kabelschachtabdeckung

Kl. D400

Gewicht 3.300 kg

- Steigeisen mit Befestigungsmaterial nach DIN 1212 für bauseitigen Einbau

Gewicht 2,5 kg

- Kabeleinführungselement 91/25/9 cm aus Stahlbeton mit ....... Muffen DN ........

Gewicht 59 kg

- Kabeleinführungselement 91/50/9 cm aus Stahlbeton mit ....... Muffen DN ........

Gewicht 108 kg

- Schmutzschale PVC

Gewicht 1,5 kg

- Aushebestange für Schmutzschale

Gewicht 0,2 kg