Kleinschacht 88 R1

Ausführung 140/80 cm

.... Stück

Kleinschacht 88 R1 aus Stahlbetonfertigteilen, LM 1 nach DIN-Fachbericht 101,

Beton C 35/45 nach EN 206-1, liefern und einbauen,

Fugen mit Zementmörtel nach DIN 1045-2 Abschn. 5.3.8 herstellen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

lichte Länge	   1400 mm

lichte Breite	     800 mm

lichte Tiefe	   1050 mm

Kleinschacht 88 R1 bestehend aus:

- Bodenwanne mit Sickerloch

Gewicht 588 kg

1 Stück

- Einführungsrahmen mit vier Sollbruchstellen  h = 400 mm

Gewicht 444 kg

2 Stück

- Deckenplatte mit Einstiegsöffnung 140/70 cm

Gewicht 290 kg

1 Stück

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Zwischenrahmen  h = 200 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 293 kg

- Zwischenrahmen  h = 400 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 487 kg

- Zwischenrahmen  h = 600 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 880 kg

- Deckenplatte mit Einstiegsöffnung 140/70 cm,

mit einbetonierter Kabelschachtabdeckung Kl. A15 nach EN 124

Gewicht 657 kg

- Deckenplatte mit Einstiegsöffnung 140/70 cm,

mit einbetonierter Kabelschachtabdeckung Kl. B125 nach EN 124

Gewicht 657 kg

- Deckenplatte mit Einstiegsöffnung 140/70 cm,

mit einbetonierter Kabelschachtabdeckung Kl. D400 nach EN 124

Gewicht 870 kg

- Steigeisen nach DIN 1212 für bauseitigen Einbau

Gewicht 2,5 kg

- Kabelkanaleinführungsplatten aus Kunststoff Typ I, teilbar

für Stirn- und Längswände 6 x DN 100, (Satz = 2 Stück)

Gewicht 3 kg

- Kabelkanaleinführungsplatten aus Kunststoff Typ Ia, teilbar

für Stirn- und Längswände 3 x DN 100, (Satz = 2 Stück)

Gewicht 2 kg

- Schmutzschale PVC

Gewicht 1,5 kg

- Aushebestange für Schmutzschale

Gewicht 0,2 kg