Reihenabdeckungen

tagwasserdicht

für bauseitige Deckelfüllung

.... Stück

Schachtabdeckung Kl. ..... nach EN 124, tagwasserdicht, für lichte Einstiegsöffnung .......... cm,

aus Gußeisen, Auflage- und Seitenflächen mechanisch bearbeitet, liefern und einbauen

Hersteller: bbL GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Schachtabdeckung Kl. ..... bestehend aus:

- Deckelrahmen aus Gußeisen, Auflage- und Seitenflächen mechanisch bearbeitet

1 Stück

- Deckel aus Gußeisen für bauseitige Deckelfüllung,

Auflage- und Seitenflächen mechanisch bearbeitet

... Stück

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Deckelverriegelungssatz

(1 Satz = 2 Verschlußschraubensätze)

Gewicht 1,0 kg

- 1 Satz Aushebestangen für Deckel

Gewicht 6,4 kg

Belastungsklassen und Anzahl der benötigten Deckel

bitte aus der Broschüre „Tagwasserdichte Schachtabdeckungen“

entnehmen.