Anhebungsbausatz für M-KAB Kabelkanal

.... Stück

Anhebungsbausatz für M-KAB Kabelkanal Gr. …. mit aufliegenden Deckeln

aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1, XC4, XF1, Ausführung

gemäß BZA-Zeichnung M-KAB 4.605 liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

lichte Länge	         445 mm

lichte Breite	   ………. mm

lichte Höhe	         160 mm

Anhebungsbausatz für M-KAB Kabelkanal Gr. …. bestehend aus:

- Kabeltrogteilstück mit zwei Schrägschnitten 15,

mit zwei einbetonierten Rundeisen ø 12 mm

Gewicht …….. kg

1 Stück

- Deckel mit zwei Schrägschnitten 15

und zwei Aussparungen 20/50 mm

Gewicht …….. kg

1 Stück

- Teerstrick  12 mm als Deckelauflager

Gewicht 0,8 kg/lfm

1 lfm

Die abgeschrägten Stoßflächen der Trogteile haben keine Muffe-/Falzverbindung. Sie werden stumpf aneinander gestellt. Zur Herstellung eines vollständigen Höhenversatzes der Kabelkanaltrasse wird ein Anhebungs- und ein Absenkungsbausatz benötigt.

Insgesamt ergibt sich damit eine Höhendifferenz von 27 cm.

Diese Höhendifferenz kann durch das Einfügen von M-KAB Kabeltrögen vergrößert werden.

Maß- und Gewichtstabelle für die verschiedenen Typen(nach Bedarf in Text einfügen):

Gr.I		     Gr.II

lichte Länge Trog in mm	   445		     445

lichte Breite Trog in mm		   230		     380

lichte Höhe Trog in mm		   160		     160

Gewicht Trog in kg		     59		       73

Länge Deckel in mm		445/420	445/420

Gewicht Deckel in kg		     19		       29