Auflagerelemente für Kabelkanäle nach BZA-Zeichnung

.... Stück

Auflagerelement für Kabelkanal Gr. ..... mit innenliegenden Deckeln aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1, XC4, XF2, mit seitlichen Aufkantungen, mit zylinderförmiger Verschiebesicherung DN 150 an der Elementunterseite, für Kabelkanäle mit innenliegenden Deckeln gemäß BZA-Zeichnung S 4201.05.2 und S 4201.06.2 liefern und einbauen

Hersteller: bbL GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Länge	   200 mm

Breite	   ….. mm

Die Auflagerelemente dienen zur Sicherung des Auflagers von Kabelkanälen nach BZA-Zeichnung in unwegsamen Gelände, insbesondere an Hanglagen.

Die zylinderförmige Verschiebesicherung an der Elementunterseite passt in ein handelsübliches KG-Rohr DN 150. Damit kann schnell und kostengünstig eine Trassierung z.B. in Hanglagen oder auf schlecht verdichtbaren Untergründen realisiert werden.

Maß- und Gewichtstabelle für die verschiedenen Typen(nach Bedarf in Text einfügen):

Länge			Breite

für Kabelkanal Gr. I i.F.		200 mm		310 mm

für Kabelkanal Gr. II i.F.		200 mm		490 mm

für Kabelkanal Gr. III i.F.	200 mm		490 mm

für Kabelkanal Gr. IIIa i.F.	200 mm		610 mm