Bahnsteigkante 76 über SO

.... Stück

Bahnsteigkante 76 über SO, BSK 21, gem. EBA-Typzulassung 21.51-21 izbia/012-2101#041-(055/10-TYP), Grundelement aus Stahlbetonfertigteilen, bewehrt, Beton C 35/45 nach EN 206-1,

XC4, Farbe betongrau, liefern und gem. Einbauanweisung BSK 22 einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Länge		99,5 cm

Breite		   65 cm

Höhe		   85 cm

Gewicht 465 kg

.... Stück

Abdeckstein für Bahnsteigkante 76 über SO gem. EBA-Typzulassung 21.51-21 izbia/012-2101#041-(055/10-TYP), Beton C 45/55 nach EN 206-1, XF4, Farbe betongrau, Oberfläche rutschsicher genoppt, liefern und gem. Einbauanweisung BSK 22 einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Länge		  99,5 cm

Breite		     30 cm

Höhe		12-15 cm

Gewicht 103 kg

Der Abdeckstein in allen Ausführungsvarianten ist auch in den Farben weiß und anthrazit lieferbar.

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Eckstein für Bahnsteigkante 76 über SO Grundelement

Gewicht 418 kg

- Abdeckstein für Eckstein Bahnsteigkante 76 über SO

Gewicht 95 kg

- Abdeckstein für Bahnsteigkante 76 über SO

Sonderbreite 50 cm

Gewicht 159 kg

- Abdeckstein für Eckstein Bahnsteigkante 76 über SO

Sonderbreite 50 cm

Gewicht 180 kg

- Fertigteilfundament für Bahnsteigkante 76 über SO

bewehrt, Beton C 35/45 nach EN 206-1, Außenmaße

L/B/H 299/100/45 cm, mit Hebeösen

Gewicht 3.365 kg