Bahnsteigkante 96 über SO

.... Stück

Bahnsteigkante 96 über SO, BSK 41, gem. Anwenderfreigabe AF (TYP) 3-2018-0003 I.SBB, Grundelement aus Stahlbetonfertigteilen, bewehrt, Beton C 35/45 nach EN 206-1,

XC4, Farbe betongrau, liefern und gem. Einbauanweisung BSK 41 einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Länge		99,5 cm

Breite		   65 cm

Höhe		 105 cm

Gewicht 622 kg

.... Stück

Abdeckstein für Bahnsteigkante 96 über SO gem. Anwenderfreigabe AF (TYP) 3-2018-0003 I.SBB, Beton C 45/55 nach EN 206-1, XF4, Farbe betongrau, Oberfläche rutschsicher genoppt, liefern und gem. Einbauanweisung BSK 41 einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Länge		  99,5 cm

Breite		     30 cm

Höhe		12-15 cm

Gewicht 103 kg

Der Abdeckstein in allen Ausführungsvarianten ist auch in den Farben weiß und anthrazit lieferbar.

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Eckstein für Bahnsteigkante 96 über SO Grundelement

Gewicht 460 kg

- Abdeckstein für Eckstein Bahnsteigkante 96 über SO

Gewicht 95 kg

- Abdeckstein für Bahnsteigkante 96 über SO

Sonderbreite 50 cm

Gewicht 159 kg

- Abdeckstein für Eckstein Bahnsteigkante 96 über SO

Sonderbreite 50 cm

Gewicht 180 kg

- Fertigteilfundament für Bahnsteigkante 96 über SO

bewehrt, Beton C 35/45 nach EN 206-1, Außenmaße

L/B/H 299/110/55 cm, mit Hebeösen

Gewicht 4.400 kg