Betonfuß „kleine Bauform“ monolithisch

.... Stück

Fundament „kleine Bauform“ aus Stahlbetonfertigteilen, für Lichtzeichen am BÜ,

Serienfreigabe TM 4-2014-10724 I.NVT 3-Ril 819, wasserundurchlässiger Beton

C 35/45 nach EN 206-1, XC4, XD3, XF2, XA1, WA, mit vier schräg einführenden

Kabelöffnungen ø 120 mm, mit Zentralbohrung ø 150 mm, mit einbetonierter

Kopfplatte Stahl verzinkt und vier Ankerschraubensätzen M20 zur Befestigung von

Aufbauten, vier Stellschrauben zur Höhenverstellung, mit vier Muttern M20 und

vier U-Scheiben, Außenmaße L/B/H 40/40/160 cm, mit einbetonierten

Transportankern liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

.... Stück

Fundament „kleine Bauform“ aus Stahlbetonfertigteilen, für Lichtzeichen am BÜ und

Streckensignale, Serienfreigabe TM 4-2014-10724 I.NVT 3-Ril 819, wasserundurch-

lässiger Beton C 35/45 nach EN 206-1, XC4, XD3, XF2, XA1, WA, mit vier schräg

einführenden Kabelöffnungen ø 120 mm, mit Zentralbohrung ø 150 mm, mit einbetonierter

Kopfplatte Stahl verzinkt und vier Ankerschraubensätzen M20 zur Befestigung von

Aufbauten, vier Stellschrauben zur Höhenverstellung, mit vier Muttern M20 und

vier U-Scheiben, Außenmaße L/B/H 54/54/210 cm, mit einbetonierten

Transportankern liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Betonfüße kleine Bauform werden als Fundamente für Lichtsignalanlagen, Schilder, Hinweistafeln, Streckensignale und viele andere Anwendungszwecke verwendet.

Für besondere Typen von Mastaufbauten sind ggf. abweichende Größen erhältlich.