Einfassungsrahmen für Fernsprechkasten und Signalstandplätze

.... Stück

Einfassungsrahmen Größe ….. aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 35/45 nach EN 206-1,

XC4, XF1, Ausführung als U-förmiger Rahmen mit oberer und unterer Nut-/Falzverbindung

liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Länge		        ……. mm

Breite		        ……. mm

Höhe		        ……. mm

Gewicht	        ……. kg

Die Einfassungen für Standplätze sind für Signale aller Art, für Fernsprechanlagen, für Kabelverteilerschränke, für Weichenantriebe, für Bahnsicherungsanlagen und andere technische Aufbauten verwendbar.

Die Einfassungen sind in verschiedenen Größen lieferbar. Durch das stark ausgeprägte Nut-/Federsystem ist eine gute Verankerung der Teile untereinander gewährleistet.

Ergänzungsteile(nach Bedarf in Text einfügen):

Größe		Länge		Breite		Höhe		Gewicht

in mm		in mm		in mm		in kg

I		2500		1800		400		761

II		2500		1500		400		689

III		2500		1200		400		617

IV		2500		1000		400		569

V		1800		1800		400		617

Va		1800		1800		200		308

VI		1800		1500		400		605

VIa		1800		1500		200		302

VII		1800		1200		400		533

VIIa		1800		1200		200		266

VIII		1800		1000		400		485

VIIIa		1800		1000		200		242

IX		1500		1500		400		569

IXa		1500		1500		200		284

X		1500		1200		400		497

Xa		1500		1200		200		248

XI		1500		1000		400		449

XIa		1500		1000		200		224

XII		1200		1200		400		461

XIIa		1200		1200		200		230

XIII		1200		1000		400		413

XIIIa		1200		1000		200		206

XIV		1000		1000		400		331

XIVa		1000		1000		200		166