Erhöhungsstein für Bahnsteigkante 76 über SO

.... Stück

Erhöhungsstein lang für Bahnsteigkante 76 über SO, aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 35/45 nach EN 206-1, XC4, XF4, Farbe betongrau,

liefern und gem. Einbauanweisung BSK 22 einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Länge		99,5 cm

Breite		   58 cm

Höhe		   22 cm

Gewicht 258 kg

.... Stück

Erhöhungsstein kurz für Bahnsteigkante 76 über SO, aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 35/45 nach EN 206-1, XC4, XF4, Farbe betongrau,

liefern und gem. Einbauanweisung BSK 22 einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Länge		99,5 cm

Breite		   26 cm

Höhe		   22 cm

Gewicht 110 kg

Um bestehende Bahnsteige mit Bahnsteigkanten 76 über SO auf eine Höhe 96 über SO anzuheben, können zwischen Bahnsteigkantengrundelementen und Abdecksteinen Erhöhungssteine eingebaut werden.

Bei Verwendung von Standardabdecksteinen ist der Erhöhungsstein kurz ausreichend. Er muß mit dem Bahnsteigkantengrundelement verdollt werden.

Bei Verwendung von Abdecksteinen mit Breite 50 cm wird der Erhöhungsstein lang verwendet. Bei dieser Variante ist keine Verdollung notwendig.