Kabelschutzelement

.... Stück

Kabelschutzelement ...-zügig, DN ...... aus Stahlbetonfertigteilen, gem. EBA-Zulassung

21.53 lbzb (025/04), Beton C 30/37 nach EN 206-1, XC2, für Kabelquerungen unter Gleisen

liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Länge	   ………. cm

Breite	   ………. cm

Höhe	   ............ cm

Gewicht   ............ kg

Kabelschutzelemente dienen zum Schutz von Kabeln bei Gleisquerungen.

Da sich das örtliche Einbetonieren von Kunststoffschutzrohren, aus Zeitgründen oft als unpraktikabel erwiesen hat und die Verwendung von Kabelkanalformsteinen in bestimmten Bereichen mittlerweile untersagt ist, gewährleisten die Kabelschutzelemente eine schnelle und sichere Bauweise.

Kabelkanalschutzelemente sind in den Rohrgrößen DN 110 und DN 160 als 1- und 2-zügige Varianten erhältlich.

Die Kabelkanalschutzelemente werden, wie Kabelschutzrohr, zusammengesteckt. Durch die einbetonierte Kabelschutzrohrmuffe mit Lippendichtung kann eine wasserdichte Verbindung der Kabelkanalschutzelemente realisiert werden.

Überschüttungshöhen von 1,00 m bis 3,00 m sind beim Einbau zu berücksichtigen.

Maß- und Gewichtstabelle für die verschiedenen Typen(nach Bedarf in Text einfügen):

Nenndurchmesser	Anzahl der Züge	Länge	Breite	Höhe	Gewicht

in cm	in cm	in cm	in kg

Variante 1	        DN 110		          1			 100	  20	  20	  80

Variante 1	        DN 110		          1			 200	  20	  20	 160

Variante 2	        DN 110		          2			 100	  35	  20	 140

Variante 2	        DN 110		          2			 200	  35	  20	 280

Variante 3	        DN 160		          1			 100	  25	  25	 115

Variante 3	        DN 160		          1			 200	  25	  25	 230

Variante 4	        DN 160		          2			 100	  45	  25	 200

Variante 4	        DN 160		          2			 200	  45	  25	 400