Kabelkanal nach BZA-Zeichnung

mit aufliegenden Deckeln

.... lfm

Kabelkanal Gr. …. mit aufliegenden Deckeln aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 30/37 nach

EN 206-1, XC4, XF1, Ausführung gemäß BZA-Zeichnung S 4201.01.5 und S 4201.03.3 liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

lichte Länge	   ………. mm

lichte Breite	   ………. mm

lichte Höhe	   ………. mm

Kabelkanal Gr. …. bestehend aus:

- Kabeltrog mit stirnseitiger Muffe-/Falzverbindung

Baulänge 1.000 mm

Gewicht …….. kg

1 Stück

- Deckel, bemessen für 10 kN Belastung

Baulänge 500 mm

Gewicht …….. kg

2 Stück

- Teerstrick  12 mm als Deckelauflage

Gewicht 0,8 kg/lfm

2 lfm

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Trennstegplatte, Baulänge 500 mm

(passend nur für Tröge Gr. II, III, IV und V)

Gewicht 6 kg

Maß- und Gewichtstabelle für die verschiedenen Typen(nach Bedarf in Text einfügen):

Gr.0	Gr.I	Gr.II	Gr.III	Gr.IV	Gr.V

lichte Länge in mm		1000	1000	1000	1000	1000	1000

lichte Breite in mm		  100	  170	  270	  370	  470	  570

lichte Höhe in mm		  100	  160	  160	  160	  160	  160

Gewicht Trog in kg		    37	    72	    85	    98	  127	  147

Gewicht Deckel in kg		    13	    20	    27	    34	    46	    51