Lichtsignalfundament

.... Stück

Lichtsignalfundament aus Stahlbetonfertigteilen, in Anlehnung an BZA-Zeichnung

S 8240.14.2, Beton C 30/37 nach EN 206-1, XC4, XF1, mit 4 einbetonierten

Gewindestangen M24 Stahl verzinkt, durch Flacheisen verbunden, mit 12 Muttern M24

und 8 U-Scheiben M24, mit zwei einbetonierten Rohrbögen DN 50, zur Direktmontage

des Lichtsignals liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Fußlänge	            165 cm

Fußbreite	            165 cm

Fußhöhe	              40 cm

Aufsatz

Länge		              60 cm

Breite		              60 cm

Gesamthöhe	            130 cm

Die Fertigteilfundamente werden eingesetzt, um kurze Bauzeiten realisieren zu können. Sie sind geeignet für Masten mit oder ohne Ausleger und für Signale mit einer oberen Lichtpunkthöhe von bis zu 7,50 m. Die Auslegerlänge darf maximal 1,00 m betragen.

Für größere Masten und Signale wird das Fundament entsprechend größer dimensioniert.

Das Fundament ist auf einer verdichteten, frostsicheren Schicht aus nichtbindigem Material aufzustellen.