M-KAB Kabelkanal

.... lfm

M-KAB Kabelkanal Gr. …. mit aufliegenden Deckeln aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 30/37

nach EN 206-1, XC4, XF1, Ausführung gemäß BZA-Zeichnung M-KAB 4.605 liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

lichte Länge	          500 mm

lichte Breite	   .......……mm

lichte Höhe	           160mm

M-KAB Kabelkanal Gr. …. bestehend aus:

- Kabeltrog mit Wandablauföffnungen

Baulänge 500 mm

Gewicht …….. kg

2 Stück

- Deckel, bemessen für 10 kN Belastung

Baulänge 500 mm

Gewicht …….. kg

2 Stück

- Teerstrick  12 mm als Deckelauflager

Gewicht 0,8 kg/lfm

2 lfm

M-KAB Kabelkanäle werden als aufgesetzter Kabelkanal auf Brückenbauwerken eingebaut. Durch die Formgebung des Bodens kann Niederschlagswasser unter der Kabelkanaltrasse hindurchfließen und führt nicht zu einem Wasserstau auf dem Brückenbauwerk.

Maß- und Gewichtstabelle für die verschiedenen Typen(nach Bedarf in Text einfügen):

Gr.I		       Gr.II

lichte Länge in mm		       500		       500

lichte Breite in mm		       230		       380

lichte Höhe in mm		       160		       160

Gewicht Trog in kg		         52		         59

Gewicht Deckel in kg		         25		         32