Stuttgarter Mehrlängenbausatz

.... Stück

Stuttgarter Mehrlängenbausatz aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1,

XC4, XF1, liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Bausatzlänge	        3000 mm

lichte Breite	          800 mm

lichte Höhe	          160 mm

Stuttgarter Mehrlängenbausatz bestehend aus:

- Endtrog mit Mittelsteg, zwei seitliche Aussparungen 40 x 16 cm,

eine Aussparung 25 x 16 cm im Mittelsteg

Gewicht 281 kg

1 Stück

- Mitteltrog mit Mittelsteg, mit Aussparung 25 x 16 cm,

im Mittelsteg

Gewicht 294 kg

1 Stück

- Endtrog mit Mittelsteg, zwei stirnseitige Aussparungen 40 x 16 cm,

eine Aussparung 25 x 16 cm im Mittelsteg

Gewicht 276 kg

1 Stück

- Deckel für Stuttgarter Muffen-/Mehrlängenbausatz

Gewicht 72 kg

6 Stück

- Verschlußplatte für Stuttgarter Muffen-/Mehrlängenbausatz

Gewicht 2 kg

3 Stück

Der Stuttgarter Mehrlängenbausatz dient zur Unterbringung von Mehrlängen. Durch die Aussparungen im Mittelsteg können die Mehrlängen als Schleife verlegt werden.

Der Stuttgarter Mehrlängenbausatz ist zum Einbau in vorhandene Kabelkanaltrassen vorgesehen. Dazu sind ist der Kabelkanaltrasse an einer Stelle eine Wandaussparung von 400 mm Länge herzustellen.