Mehrlängenbausatz vertikal

.... Stück

Mehrlängenbausatz vertikal Gr. I-III aus Stahlbetonfertigteilen, Bemessung für Lastmodell SW/2 nach RiLi 804, Beton C45/55 nach EN 206-1, XC4, XF1, liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

lichte Länge	   2 x 178 cm

lichte Breite	           24 cm

lichte Tiefe	         152 cm

Mehrlängenbausatz vertikal Gr. I-III bestehend aus:

- Unterteil mit zwei Sickerlöchern und zwei Ankerschienen Stahl verzinkt einbetoniert

Gewicht 867 kg

2 Stück

- Mittelteil mit zwei Ankerschienen Stahl verzinkt einbetoniert

Gewicht 677 kg

2 Stück

- Oberteil Gr. I-III mit zwei Ankerschienen Stahl verzinkt einbetoniert,

mit Sollbruchstellen für Anschluß BZA-Tröge Gr. I-III i.D.

Gewicht 734 kg

2 Stück

- Deckel für BZA-Trog Gr. II i.D.

Gewicht 20 kg

8 Stück

- Trennsteg aus Kunststoff

Gewicht 6 kg

2 Stück

- Kabeltragrollen aus Kunststoff

Gewicht 0,5 kg

4 Stück

- Kabeltragrollen verschiebbar Stahl verzinkt mit Schraubensatz

Gewicht 1 kg

4 Stück

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Oberteil Gr. I-IV mit zwei Ankerschienen Stahl verzinkt einbetoniert,

mit Sollbruchstellen für Anschluß BZA-Tröge Gr. I-IV i.D.

Gewicht 1.025 kg

- Deckel für BZA-Trog Gr. IV i.D.

Gewicht 42 kg

- Mittelteil mit zwei Ankerschienen Stahl verzinkt einbetoniert

Gewicht 677 kg