Muffenbausatz Ausführung I

.... Stück

Muffenbausatz Ausführung I aus Betonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1,

XC4, XF1, Ausführung gemäß BZA-Zeichnung S 4201.01.5 liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Bausatzlänge	        5000 mm

lichte Breite	   370/400 mm

lichte Höhe	          320 mm

Muffenbausatz Ausführung I bestehend aus:

- Kabeltrog gem. BZA-Zeichnung S 4201.01.5

Gewicht 98 kg

6 Stück

- Kabeltrog gem. BZA-Zeichnung S 4201.01.5 mit einer Stirnwand

Gewicht 114 kg

2 Stück

- Kabeltrog gem. BZA-Zeichnung S 4201.01.5 mit einer Stirnwand

und einer seitlichen Wandaussparung 500 mm lang

Gewicht 104 kg

2 Stück

Der Muffenbausatz dient zum Schutz für Kabel- und Kondensatormuffen.

Er ist zum Einbau in vorhandene Kabelkanaltrassen vorgesehen. Dazu sind in der Kabelkanaltrasse an zwei Stellen Wandaussparungen von 500 mm Länge herzustellen.

Je nach Muffengröße oder Belegung kann zwischen unterschiedlichen Bausatzhöhen gewählt werden.