Muffenbausatz Ausführung II

.... Stück

Muffenbausatz Ausführung II aus Betonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1,

XC4, XF1, Ausführung gemäß BZA-Zeichnung S 4201.01.5 liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Bausatzlänge	        5000 mm

lichte Breite	   370/400 mm

lichte Höhe	          400 mm

Muffenbausatz Ausführung II bestehend aus:

- Kabeltrog gem. BZA-Zeichnung S 4201.01.5

Gewicht 108 kg

6 Stück

- Kabeltrog gem. BZA-Zeichnung S 4201.01.5 mit einer Stirnwand

Gewicht 124 kg

2 Stück

- Kabeltrog gem. BZA-Zeichnung S 4201.01.5 mit einer Stirnwand

und einer seitlichen Wandaussparung 500 mm lang

Gewicht 114 kg

2 Stück

Der Muffenbausatz dient zum Schutz für Kabel- und Kondensatormuffen.

Er ist zum Einbau in vorhandene Kabelkanaltrassen vorgesehen. Dazu sind in der Kabelkanaltrasse an zwei Stellen Wandaussparungen von 500 mm Länge herzustellen.

Je nach Muffengröße oder Belegung kann zwischen unterschiedlichen Bausatzhöhen gewählt werden.