Muffenbausatz für LWL-Muffen

.... Stück

Muffenbausatz für LWL-Kabel aus Stahlbetonfertigteilen, konstruktiv

bewehrt, Deckel bemessen für 5 kN/m2, Beton C 35/45 nach EN 206-1,

XC4, XF1, liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Bausatzlänge	        1450 mm

lichte Breite	        1200 mm

lichte Tiefe	          400 mm

Muffenbausatz für LWL-Kabel bestehend aus:

- Bodenplatte mit Verschiebesicherung und Sickerloch

Gewicht 875 kg

1 Stück

- Rahmen mit Kabeldurchführung 155x400 mm

Gewicht 570 kg

1 Stück

- Randdeckel aufliegend mit Verschiebesicherung und Aushebetüllen

Gewicht 115 kg

1 Stück

- Mitteldeckel aufliegend mit Verschiebesicherung und Aushebetüllen

Gewicht 115 kg

2 Stück

- Randdeckel mit Lasche aufliegend mit Verschiebesicherung und Aushebetüllen

Gewicht 120 kg

1 Stück

Der Muffenbausatz für LWL-Kabel dient zur Unterbringung von LWL-Muffen mit Mehrlängen.

Er ist zum Einbau in vorhandene Kabelkanaltrassen geeignet. Dazu ist in der Kabelkanaltrasse an einer Stelle eine Wandaussparung von 400 mm Länge herzustellen.