Schachtanschlußbausatz

.... Stück

Schachtanschlußbausatz Ausführung ... aus Stahlbetonfertigteilen, bewehrt,

Beton C 35/45 nach EN 206-1, XC4, XF1, Einführungstiefe ..... cm,

liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Länge			............... cm

Breite			...........87 cm

Einführungstiefe	............... cm

Schachtanschlußbausatz Ausführung ... bestehend aus:

- Anschlussstück Teil ...

Gewicht ........ kg

... Stück

- Anschlussplatte mit Anschlussöffnung für Betonkabelkanal Gr. ...

Gewicht ........ kg

... Stück

- Deckel 75/50/6 cm, bewehrt für 10 kN Belastung

Gewicht 54 kg

... Stück

- Teerstrick ø 12 mm als Deckelauflage

Gewicht 0,8 kg/lfm

... lfm

Schachtanschlussbausätze dienen zum Einführen von Kabeln in die Einführungsöffnungen von Kabelaufbauschächten. Die Schachtanschlussbausätze sind auf die Systembauhöhen der Einführungsöffnungen in den Kabelaufbauschächten abgestimmt. Es können Einführungstiefen von 40 cm, 80 cm und 120 cm ab OK Deckenplatte Kabelaufbauschacht erreicht werden.

An den Stirnseiten der Schachtanschlussbausätze können Anschlussplatten eingesteckt werden. In diesen Anschlussplatten sind mittig Öffnungen zum Anschluß der Kabelkanaltröge nach BZA-Zeichnung angeordnet.

Maß- und Gewichtstabelle für die verschiedenen Typen(nach Bedarf in Text einfügen):

Ausführung 1		Ausführung 2		Ausführung 3

Anschlussstück			Teil 1			Teil 2			Teil 3

Gewicht in kg			280			750			1516

Länge in cm			58			108			158

Einführungstiefe in cm		40			80			120

Anzahl Deckel			1			2			3

lfm Teerstrick			1			2			3

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Befestigungssatz Schachtanschlussbausatz

zur Befestigung am Kabelaufbauschacht

Gewicht 3 kg

- Anschlussplatte mit Anschlussöffnung für Betonkabelkanal Gr. ...

Gewicht ca. 50 kg