Schotterhalteplatte

.... Stück

Schotterhalteplatte Gr. I aus Stahlbetonfertigteilen,

Beton C 35/45 nach EN 206-1, XC4, XF1, liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Länge		1.950 mm

Höhe		   250 mm

Dicke		     80 mm

Gewicht	     98 kg

.... Stück

Schotterhalteplatte Gr. II aus Stahlbetonfertigteilen,

Beton C 35/45 nach EN 206-1, liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Länge		1.950 mm

Höhe		   500 mm

Dicke		     80 mm

Gewicht	   195 kg

Schotterhalteplatten können zur Abfangung des Gleisschotters z.B. zur Randwegsicherung verwendet werden. Sie werden zwischen senkrecht eingerammten Schienenprofilen eingesetzt. Dazu sind die Stirnseiten zum Schienenfußprofil abgeschrägt.