Umleitungsbausatz 15 für Kabelkanal

Umleitungsbausatz 30 für Kabelkanal

mit innenliegenden Deckeln

.... Stück

Umleitungsbausatz ..... für Kabelkanal Gr. ….. mit innenliegenden Deckeln aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1, XC4, XF1, Ausführung gemäß

BZA-Zeichnung S 4201.05.2 und S 4201.06.2 liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

lichte Länge	   ………. mm

lichte Breite	   ………. mm

lichte Tiefe	   ………. mm

Umleitungsbausatz ..... für Kabelkanal Gr. ….. bestehend aus:

- Kabeltrogteilstück mit Schrägschnitt 7,5 bzw. 15°

Gewicht …….. kg

2 Stück

- Deckel mit Schrägschnitt 7,5 bzw. 15°

Gewicht …….. kg

2 Stück

Die abgeschrägten Stoßflächen der Trogteile haben keine Muffe-/Falzverbindung. Sie werden stumpf aneinander gestellt. Zu einer vollständigen Umleitung werden vier Bausätze benötigt. Damit wird eine Abweichung von 15° bzw. 30° aus der Kanalachse erzielt.

Maß- und Gewichtstabelle der verschiedenen Typen Bausatz 15° (nach Bedarf in Text einfügen):

Gr.I         Gr.II	     Gr.III      Gr.IIIa    Gr.IV

lichte Länge Trog in mm	485/456 485/432 485/432 485/417 485/393

lichte Breite Trog in mm		  100	    240	     240	      355	        540

lichte Höhe Trog in mm		  160	    155	     260	      155	        160

Gewicht Trog in kg		    39	      60	       84	        68	         88

lichte Länge Deckel in mm	479/461 477/440 477/440 435/385 477/400

Gewicht Deckel in kg		      9	     19	       19	        25	         37

Maß- und Gewichtstabelle der verschiedenen Typen Bausatz 30° (nach Bedarf in Text einfügen):

Gr.I	   Gr.II	    Gr.III	     Gr.IIIa     Gr.IV

lichte Länge Trog in mm	485/426 485/378 485/378 485/347 485/297

lichte Breite Trog in mm		  100	    240	     240	      355	        540

lichte Höhe Trog in mm		  160	    155	     260	      155	        160

Gewicht Trog in kg		    38	      56	       79	        63	          79

lichte Länge Deckel in mm	474/437 469/393 469/393 425/326 469/312

Gewicht Deckel in kg		      9	      18	       18	        23	         32