Weichenkanal

.... Stück

Weichenkanal Größe I aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1,

XC4, XF1, zum Einbau zwischen den Schwellen, bei Schwellenachsabstand 650 mm,

liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Bausatzlänge	         2500 mm

lichte Breite	    230/280 mm

lichte Tiefe	           130 mm

Weichenkanal Größe I bestehend aus:

- Endstück, Länge 500 mm, mit Anschlusswand 70 mm hoch

Gewicht 54 kg

2 Stück

- Mittelstück, Länge 500 mm

Gewicht 49 kg

3 Stück

- Verbindungsstifte ø 8 mm, Länge 90 mm

8 Stück

.... Stück

Weichenkanal Größe II aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1,

XC4, XF1, zum Einbau zwischen den Schwellen, bei Schwellenachsabstand 600 mm,

liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Bausatzlänge	         2500 mm

lichte Breite	    220/240 mm

lichte Tiefe	           130 mm

Weichenkanal Größe II bestehend aus:

- Endstück, Länge 500 mm, mit Anschlusswand 70 mm hoch

Gewicht 47 kg

2 Stück

- Mittelstück, Länge 500 mm

Gewicht 43 kg

3 Stück

- Verbindungsstifte ø 8 mm, Länge 90 mm

8 Stück